Nowy Targ, dnia 24.02.2014  r.

FICPOL Stanisław Fic

ul. Ceramiczna 10

34-400 Nowy Targ

NIP: 735-100-27-84

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy następujących urządzeń laboratoryjnych:

- Wirówka laboratoryjna – 1 sztuka

- Zmywarka do szkła laboratoryjnego

- Mieszadło termostatyczne

- Pompa próżniowa laboratoryjna

- Zestaw filtracyjny

- Zestaw uszlachetniania lanoliny

- Zestaw do analiz fizykochemicznych

- Moduły laboratoryjne

- Zestaw szkła laboratoryjnego

- Stacja robocza wraz z urządzeniami peryferyjnymi

- Ultratermostat laboratoryjny

- Pakiet oprogramowania do statystycznej analizy i obróbki danych

- Pakiet biurowy

Tytuł projektu:

„Rozbudowa laboratorium badawczego związków organicznych drogą do podniesienia konkurencyjności i wprowadzenia na rynek nowych produktów przez Ficpol”

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 -2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Działanie 2.2. Wsparcie komercjalizacji badań naukowych

Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R

- WPROWADZENIE

Firma Ficpol (strona internetowa www.ficpol.pl) została założona w roku 1990 przez Stanisława Fica w Nowym Targu. Na początku swej działalności zajmowała się głównie produkcją i sprzedażą kurtek skórzanych (licowych) oraz odzieży skórzanej. Z biegiem czasu produkcja i sprzedaż odzieży skórzanej zeszła na dalszy plan działalności. Celem rozwoju przedsiębiorstwa uruchomiono również działalność w zakresie przerobu surowych skór owczych (garbarnia). Początkowo niewielki zakład otwarto przy ul. Ceramicznej 9, część procesów technologicznych przeprowadzano także w siedzibie firmy os. Nowe 53. Od tego czasu firma prężnie się rozwija i z roku na rok generuje większe przychody oraz zyski.

- CELE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup urządzeń wymienionych w pkt.3.

- PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem niniejszego zapytania jest zakup urządzeń spełniających następujące minimalne wymagania odnośnie funkcji użytkowych oraz parametrów technicznych:

- Wirówka laboratoryjna

Uniwersalna szybkoobrotowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem i wymiennymi rotorami do probówek o różnych objętościach, maksymalne przyspieszenie 25000xg, zakres temperaturowy  od  -10oC do 40oC, bezobsługowy silnik indukcyjny, wybór prędkości obrotowej.

- Zmywarka do szkła laboratoryjnego

System suszenia z ustawianym czasem i temperaturą zaopatrzony w wydajne filtry HEPA, interfejs do ustawiania i monitoringu poszczególnych faz mycia, teleskopowe szyny ułatwiające załadunek i wyładunek, wbudowany zmiękczacz wody, temperatura mycia ustawiana w zakresie do 93oC, kondensator pary, wysokowydajna pompa myjąca, iniekcyjne systemy, wielostopniowy system filtracji. Stacja demineralizacji wody ze wstępnym oczyszczeniem mechaniczno-węglowym i kolumną jonowymienną przepływową o pojemności 12 dm3.

- Mieszadło termostatyczne

Urządzenie do sporządzania roztworów ciał stałych i mieszania cieczy z możliwością podgrzewania; obroty regulowane 100-1000 obr/min płynna regulacja mocy 20-170 W
max. Temperatura cieczy 270 oC; max objętość cieczy – 4L.

- Pompa próżniowa laboratoryjna

Urządzenie przeznaczone do prowadzenia prac wymagających podciśnienia, wyposażona w membranę zapobiegającą przenikaniu do środka drobin oleju, dwie głowice pracujące umożliwiają przepływ o niewielkiej pulsacji, przepływ  20-36L/min

- Zestaw filtracyjny

Prowadzenie  procesu filtracji, stworzenie różnego rodzaju kombinacji kolumn filtracyjnych dopasowanych do mieszanki lanoliny oraz prowadzenia badań dotyczących rozdziału fazy ciekłej-ciekłej, ciekłej-stałej, stałej-stałej. W trakcie prowadzenia badań na podstawie rezultatów i oczekiwań klienta zostanie wybrana odpowiednia metoda.

- Zestaw uszlachetniania lanoliny

Prowadzenie badań mających na celu określenie jakości pozyskiwanej lanoliny, a następnie poddanie jej modyfikacjom mającym na celu wyeliminowania cech nie pożądanych (alergenność).

- Zestaw do analiz fizykochemicznych

Składający się z reometru, tensjometru oraz termostatu o odpowiednich parametrach.

Reometr jest urządzeniem, które umożliwia pomiar lepkości cieczy newtonowskich przy kontrolowanej prędkości ścinania i kontrolowanym naprężeniu ścinającym oraz zastosowaniu układu stożek-płytka.

Podstawowe dane techniczne:

- Zakres rejestrowanego momentu skręcającego w zakresie: 0,05 - 30mNm

- Zakres używanych prędkości obrotowych w zakresie: 0,3 - 1000obr./min.

- Przybliżony zakres mierzonych lepkości: 20 mPas - 10kPas

Tensjometr jest istotnym urządzeniem laboratoryjnym przeznaczonym do prowadzenia pomiarów napięcia powierzchniowego i międzyfazowego, kątów zwilżania oraz gęstości.  Brany pod uwagę w przypadku zakupu tensjometr, będzie wyposażony w płytkę i pierścień oraz bardzo dokładną wagę analityczną.

Podstawowe dane techniczne:

- Zakres napięcia powierzchniowego i międzyfazowego mieszczący się w wartościach: 1 - 950mN/m (+/- 0,1 mN/m)

- Zakres czasu pomiaru: 1 - 10h

- Zakres pomiaru kąta zwilżania: 10 - 170 º (+/-0,3 º )

- Pomiar metodą płytki i pierścienia

- Określanie gęstości

- Uwzględnienie korekty Harkinsa i Jordana

- Pomiar kąta zwilżania za pomocą zanurzonej płytki

Termostat stanowi urządzenie w pełni przystosowane do termostatowania zewnętrznego, pozwalające na kontrolowanie temperatur i zapewniające utrzymanie ich na stałym poziomie.

Podstawowe dane techniczne:

- Zakres temperatur: od -25ºC do 150ºC

- Pojemność łaźni: 2 l

- Moc grzewcza: 1kW

- Przystosowanie do termostatowania zewnętrznego

- Moduły laboratoryjne – 2 sztuki

będzie to kompletne dygestorium wyposażone w palnik Bounsena, butle z gazem itp. Planowany jest zakup 2 szt. po jednej dla każdego pracownika laboratorium

- Zestaw szkła laboratoryjnego

zestaw składać się będzie z kompletu bagietek, biuret, chłodnic laboratoryjnych, lejków, retort, tygli, probówek, parowniczek, wkraplaczy itp.

- Stacja robocza wraz z urządzeniami peryferyjnymi – 2 sztuki

komputery służyć będą rejestracji wyników badań i prowadzeniu dokumentacji badawczej. Minimalna konfiguracja – procesor 2GHz dwurdzeniowy, pamięć operacyjna 4 Gb, dysk twardy 500Gb, monitor 22 cale. Planowany jest zakup 2 szt. po jednej dla każdego pracownika laboratorium

- Ultra termostat laboratoryjny

służyć będzie do utrzymywania bardzo precyzyjnej temperatury kąpieli wodnej w zakresie od temp. otoczenia do nie niższej niż 100°C.

- Pakiet oprogramowania do statystycznej analizy i obróbki danych – 2 sztuki

podstawowe oprogramowanie do stacji roboczych tj. system operacyjny (64 bit) + oprogramowania do statystycznej analizy i obróbki danych laboratoryjnych (regulowany czas całkowania, skalowanie wykresu, wykonywanie podstawowych funkcji matematycznych na danych pomiarowych, filtracja danych wg zadanych kryteriów). Planowany jest zakup 2 szt. po jednej dla każdego pracownika laboratorium.

- Pakiet biurowy – 2 sztuki

Pakiet biurowy (64 bit) – podstawowe oprogramowanie do stacji roboczych

- OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTEM

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest:

Patrycja Lulek

tel./fax  +48 18 26 414 25/26/27

e-mail:    ficpol@ficpol.pl

- SPOSÓB  WYBORU OFERENTA

Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

Kryterium wyboru oraz ich waga

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

| Kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 80% |
| Termin dostawy | 20% |

- TERMINY ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM

| Zdarzenie | Data |
| --- | --- |
| Ostateczny termin składania ofert | 16.03.2014 |
| Termin oceny ofert | 19.03.2014 |
| Ostateczny termin realizacji | 30.04.2014 |

Ofertę należy przesłać pocztą, na adres e-mail osoby upoważnianej do kontaktu bądź też dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego.

Ocenie zostaną poddane wyłącznie oferty całościowe na wszystkie środki trwałe przedstawione w zapytanie ofertowym.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie ceny powinny być podane w PLN.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego lub w postaci samodzielnie przygotowanego dokumentu zawierającego co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,

- wartość oferty (netto i/lub brutto),

- termin ważności oferty,

- warunki płatności,

- datę sporządzenia.

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, warunki dostawy,  maksymalny czas realizacji,  kosztorys ofertowy, informacje o gwarancji i serwisie, itd.

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Całość oferty należy przesłać pocztą, na adres e-mail osoby upoważnianej do kontaktu w formie skanu bądź też dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego w terminie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty pełne, na wszystkie środki trwałe będące przedmiotem zapytania ofertowego.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Jeżeli Oferent nie zaznaczy inaczej, pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony poprzez e-mail lub telefonicznie.

……………………………..

Podpis i pieczęć

……………………..

/Miejscowość, data/

FORMULARZ OFERTOWY

| (pieczęć oferenta) | Dane Oferenta: |
| --- | --- |

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 24 lutego 2014 r. niniejszym składamy ofertę na dostawę urządzeń wedle wymaganej specyfikacji technicznej przedstawionej w zapytaniu ofertowym.

Podejmujemy się dostawy urządzeń będących przedmiotem zapytania ofertowego z dnia 24 lutego 2014 r. zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością.

| l.p. | Zadanie | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirówka laboratoryjna | ….PLN: | ………….. (%) | ….PLN: |
| 2 | Zmywarka do szkła laboratoryjnego |  |  |  |
| 3 | Mieszadło termostatyczne |  |  |  |
| 4 | Pompa próżniowa laboratoryjna |  |  |  |
| 5 | Zestaw filtracyjny |  |  |  |
| 6 | Zestaw uszlachetniania lanoliny |  |  |  |
| 7 | Zestaw do analiz fizykochemicznych |  |  |  |
| 8 | Moduły laboratoryjne |  |  |  |
| 9 | Zestaw szkła laboratoryjnego |  |  |  |
| 10 | Stacja robocza wraz z urządzeniami peryferyjnymi |  |  |  |
| 11 | Ultratermostat laboratoryjny |  |  |  |
| 12 | Pakiet oprogramowania do statystycznej analizy i obróbki danych |  |  |  |
| 13 | Pakiet biurowy |  |  |  |

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z zakresem planowanej do realizacji usługi.

- Termin związania ofertą - 90 dni od dnia otwarcia ofert.

- Oświadczam, że wycena przedmiotu umowy jest kompletna.

- Termin dostawy 30.04.2014 r.

- Gwarancja - ………………

Pragniemy oświadczyć, iż:

- Oferent posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny 
i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Nie jest prowadzone przeciwko Oferentowi postępowanie upadłościowe lub układowe.

- Wszystkie informacje przedstawione w Ofercie są prawdziwe.

……………………………………………………………………………………………

/Nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej/